Лестница стандартная ЛС-07м4

Паспорт

1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Лестница  ЛС-07м4 (далее по тексту   -  " лестница ") предназначена для эксплуатации  в загородных домах, двухуровневых  квартирах, дачах.  Допускается хранение разобранной  лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Модификации лестницы – левосторонняя (Л) и правосторонняя (П) .

2.2. Высота  подъёма  (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа)– 2940 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: увеличение высоты подъёма лестницы достигается добавлением подиума, точная подгонка подъёма по высоте – за счёт размера верхнего шага.

2.3. Число ступеней – 13.

2.4 Количество подъемов – 14.

2.5. Ширина марша – 850  мм.

2.6. Высота шага ступеней – 210 мм.

2.7. Толщина ступеней – 40 мм.

2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень –  200 кг.

2.9. Габариты лестницы в плане –2130 х 1310 мм.

2.10. Минимальные  размеры  требуемого  прямоугольного  отверстия в  перекрытии  верхнего этажа – 2130 х 870 мм.

В соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» деревянные детали лестниц (код ОКП 536170) не подлежат обязательному подтверждению их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Лестница  поставляется  в  разобранном  виде,  упакованная в 4 коробки массой 24 кг, 18 кг, 39 кг, 28 кг.

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

3.1. Сборку должны производить не менее двух человек

3.2 Для сборки вам понадобятся: молоток, отвертка-шуруповерт (в комплект поставки не входят)

3.3.Последовательность сборки лестницы приведена  на рис.1-5. Номера позиций на рисунках соответствуют номерам позиций табл. 1.

3.4. Окончательную  затяжку  резьбовых  соединений, саморезов   производить после  полной сборки  лестницы.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских  качеств  лестницы в течение 12  месяцев со  дня её продажи при соблюдении условий  её хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24Сº.

- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

4.2 Условия гарантии:

1.Сборку лестницы производить согласно инструкции по сборке лестницы;

2.Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей лестницы.

3.Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, или замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.

4.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений на лестнице;

- при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры, в т.ч. в помещении, где оно установлено;

- при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;

- при условии повышенной влажности помещения;

- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;

- ущерб или утеря изделия (лестницы) вследствии обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) несчастных случаев и т.п.

- ущерб, вызванный попаданием на изделия (лестницу) посторонних предметов, жидкостей;

- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;

- ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5.Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	        Таблица 1

| №п/п | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без подступеней | С подступенями |
| 1.9 | Тетива | 1 | 1 |
| 1.10 | Тетива | 1 | 1 |
| 1.11 | Тетива | 1 | 1 |
| 1.12 | Косоур | 1 | 1 |
| 2.2 | Ступень забежная | 1 | 1 |
| 2.3 | Ступень забежная | 1 | 1 |
| 2.4 | Ступень забежная | 1 | 1 |
| 2.5 | Ступень прямая с вырезом | 1 | 1 |
| 2.6 | Ступень прямая | 5 | 5 |
| 2.7 | Ступень прямая верхняя | 1 | 1 |
| 2.9 | Ступень забежная | 1 | 1 |
| 2.10 | Ступень пригласительная | 1 | 1 |
| 2.11 | Ступень прямая | 1 | 1 |
| 3.3 | Столб | 1 | 1 |
| 3.6 | Столб | 1 | 1 |
| 3.7 | Столб | 1 | 1 |
| 4 | Поручень | 1 | 1 |
| 5 | Подпоручень | 1 | 1 |
| 6 | Балясина | 5 | 5 |
| 7 | Подбалясина | 1 | 1 |
| 8.1 | Заглушка D=12 | 55 | 55 |
| 8.2 | Заглушка D=50 | 7 | 7 |
| 9.1 | Саморез 70х3,8 | 47 | 47 |
| 9.2 | Саморез 100х4,2 | 8 | 8 |
| 9.3 | Саморез 40х3,5 | 16 | 55 |
| 10 | Шкант 60х16 | 8 | 8 |
| 11 | Болт сантехнический | 7 | 7 |
| 13 | Гайка М10 | 7 | 7 |
| 14 | Шайба М10 | 7 | 7 |
| 15.2 | Подступень | - | 1 |
| 15.3 | Подступень | - | 1 |
| 15.4 | Подступень | - | 1 |
| 15.5 | Подступень | - | 7 |
| 15.6 | Подступень | - | 1 |
| 15.7 | Подступень | - | 1 |
| 15.8 | Подступень | - | 1 |

Без подступенков                                                        С подступенками

Инструкция по сборке